





CAIET DE SARCINI

Sistem de protective impotriva cresterilor accidentale de tensiune si disparitia nulului de lucru la tablourile de distributie din sediul administrativ al Primariei Sectorului 2 - Bucuresti

Datorita faptului ca in decursul timpului au aparut in alimentarea cu energie electrica a tabloului general la sediul PS 2   a unor variatii mari de valoare a tensiunii electrice si accidental , lipsa nulului de lucru , s-a creat necesitatea montarii unui dispozitiv care sa intrerupa alimentarea cu energie electrica la consumatori atunci cand valorile acesteia depasesc valorile normale si la disparitia nulului de lucru.
Acest sistem va fi montat la fiecare tablou de distributie din cladire.
Lipsa acestui sistem de protectie poate duce la distrugerea aparaturii electrice si electronice din cladire.
DENUMIRE ACHIZITIE
18 sisteme de protectie impotriva cresterilor accidentale de tensiune si disparitia nulului de lucru la              tablourile de distributie ( limitator de suprapresiune)
Achizitia include:  furnizare sisteme si montaj inclus

DESCRIERE

Fiecare sistem are urmatoarele componente:
	Nr.crt
	Denumire componenta
	Unitati
	Necesar

	1
	Componenta pentru supravegherea tensiunilor –EMRS5-AWN
	Buc.
	1

	2
	Componenta pentru vizualizare tensiuni alimentare si comanda – lampa LED230V, ACF
	Buc.
	5

	3
	Componenta pentru protectia comenzii – intrerupator automat 3 P-10 A
	Buc.
	1

	4
	Componenta pentru alimentare si oprire electrica – contactor 3P-100A Schneider
	Buc.
	1

	5
	Componenta pentru protectia alimentarii – siguranta automata 3P-Schneider
	Buc.
	1

	6
	Tablou alb PVC 300X200X200 mm
	Buc.
	1

	7
	Auxiliare: conductor, cleme, etc.
	Buc.
	1


CONDITII DE LIVRARE:                       conform DRAFT CONTRACT
CONDITII DE PLATA:                           conform DRAFT CONTRACT

